GTXJ2016设备技术规格书


国投煤炭郑州能源开发有限公司
煤矿耐磨多级离心泵技术规格书

一、设备使用的条件

离心泵为卧式安装，适用于煤矿井下工作场所,抽送固体含量不大于1.5%，液体温度不高于80℃，环境温度：-0℃～+30℃。

二、设备名称数量

煤矿耐磨多级离心泵     MD280-43*8     2台

三、技术要求

1、功能描述

D型耐磨多级离心泵，高效节能，使用不锈钢叶轮，耐磨可靠，寿命长，适用矿山井下排水，抽送固体含量不大于1.5%，颗粒直径小于0.5mm，液体温度不高于80℃。
设备的主要技术参数

扬    程:             344m

流    量:             280m³/h

配用功率:             450KW

转    速：            1480r/min

效    率：            77.8％

3、主要部件的材质和寿命

1）、泵及法兰的试验和保证压力应为1.5倍工作压力。

2）、泵的轴承使用寿命不得低于100000小时。

3）、设备安装尺寸与现有设备一致。

四、供货范围

1、水泵包括泵，联接器，底座，连接管路阀门等。

2、提供设备安装图纸，安装使用说明书及产品合格证书、煤安证、防爆证等煤矿使用设备的相关证件。

五、设计、制造和检验标准

采用专业正规生产水泵厂商的产品。必须按照国家标准规定的参数设计和制造产品。

六、质保

质量保证期一年，在保质期内若出现产品质量问题，供货方负责在接到通知后12小时内赶往现场，负责检修或更换。


- 2 -

