交货期：合同签订后20天内

付款方式：无预付款，货到验收合格付60%，安装调试合格后付30%，质保金10%，质保期1年，期满后付清。

*注：招标文件评分项目中提到的所有内容能以填空方式体现的请不要漏项，不能体现的请以附件形式上传至投标文件。若评审时评委在投标文件中找不到对应的内容将按无此项内容评审，若因此导致废标的，后果由投标人自行负责。投标文件中必须附资质文件及业绩证明材料，否则视为无效投标。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣浆泵 | 100LZ2 | 台 | 1 | 耿村洗煤厂 |
| 2 | 深井泵 | 200QJ50-247/63 | 台 | 1 | 新义 |
| 3 | 工业水泵 | IS125-100-400 | 台 | 1 | 新义 |
| 4 | 潜水泵 | 250QJ100-144/8 | 台 | 1 | 新安 |
| 5 | 潜水泵 | 250QJ80-80/4 | 台 | 2 | 义络 |
| 6 | 潜水泵 | 175QJ32-72/6 | 台 | 2 | 义络 |
| 7 | 清水泵 | MD46-30×7 | 台 | 1 | 义络 |
| 8 | 潜水泵 | 250QJ80-120/6 | 台 | 2 | 义络 |
| 9 | 水泵（锅炉给水） | 2.5GC-6X9 | 台 | 2 | 跃进 |

1、渣浆泵  型号：100LZ2

一、设备名称：渣浆泵

二、设备数量：1台

三、规格型号：100LZ2

四、技术参数：处理量：Q=100m3/h  H=60m  n=1480r/min  效率≥60%  比重1.2  DC  机械密封  带整体座   配套镀锌对轮护罩  电机Y3-280-4  90KW   IP65   电压  380V

五、供货范围（该设备主要构成部件）

六、设备颜色为_中海蓝_，文字及标识颜色为_白色___。

七、应保证提供高效、节能、低噪音的渣浆泵，是技术先进、经济合理、成熟可靠的产品，并具有较高的灵活性，既能够满足运行方式的需要，也能适应启停的要求。

八、质量保证

产品的质保期为一年，在质保期内的产品质量问题，乙方免费维修，超过质保期，甲方提供材料，乙方免费维修。如厂家有特殊保证者可细列。

九、技术资料和图纸：技术协议签订后一周内乙方发给甲方设备总装图、基础图2份、电子版图；交货时提供设备总装图（蓝图）、基础图（蓝图）、机械随机图纸、电气随机图纸各4份；随机说明书（机械、电气）4份及易损备件规格；其他必备随机资料齐全。

十、备品备件及专用工具备品备件，叶轮，副叶轮，衬板各一套，地角螺栓4套，密封圈4件，轴套4件。

十一、售后服务

1、乙方免费派技术人员现场指导_渣浆泵_设备安装及调试。

2、乙方免费负责设备操作培训，所有培训及技术指导直到保证_渣浆泵 能顺利投入使用。

3、甲方在_渣浆泵__使用过程中出现问题，乙方在接到售后服务信息后，24小时内到达使用现场。

4、终身免费技术服务，优惠供应零配件

2、深井泵   型号：200QJ50-247/63

一、型号：200QJ50-247/63   数量：1台

二、技术参数：

扬程：247m     流量：50m3/h    功率：63KW

电压：380V     出水口径：DN80

三、技术要求

1、产品满足性能要求，质量达到国家相关标准。

2、产品配件采用国标通用标准件。

3、水泵要求出厂有产品合格证、产品说明书、生产许可证。

4、自安装之日起质保期一年，质保期内出现质量问题厂家免费保修，厂家提供良好的售后服务。服务人员在48小时内赶到现场。

3、工业水泵  型号：IS125-100-400

一、型号：IS125-100-400    数量：1台

二、技术参数：

进口口径：125mm      出口口径：100mm

流量：100m3/h          扬程：50m

电机功率：30KW       电压：380V

三、技术要求

1、产品满足性能要求，质量达到国家相关标准。

2、产品配件采用国标通用标准件。

3、水泵要求出厂有产品合格证、产品说明书、生产许可证。

4、自安装之日起质保期一年，质保期内出现质量问题厂家免费保修，厂家提供良好的售后服务。服务人员在48小时内赶到现场。

4、潜水泵 型号：250QJ100-144/8

一、一般要求：

1、自动化控制系统设计安装。

2、要求提供使用维护说明书、易损件、备品备件目录等技术资料各三份。

3、产品若因材质或质量出现问题1年内免费维修（包括免费更换配件）终身维修。

4、出现质量问题生产厂家24小时内赶到现场进行维修检查。

二、技术参数：

型号：250QJ100-144/8   流量：100m3/h

扬程：144m             转速：2950转/分

电压：380/660V      电机功率：90KW

三、免费提供合同总额3%的易损件配件。供方提供易损件投标价格明细，需方选用，质保期为正常使用后一年或未使用二年。

5、潜水泵  型号：250QJ80-120/6

额定功率：45KW       额定电压：380V              额定电流：94.1A

转速：2875转/min            频率：50Hz

流量：80m3  /h                扬程：120米

效率：75%                    数量：2台

整套设备包括潜水电机、水泵。整机具有抽送沙量不大于0.01%，温度不高于20℃水的能力。结构设计合理、噪音小、体积小、寿命长、重量轻、安装使用维修方便、高效节能、连续运行可靠、不污染水源等特点。.本产品的技术要求，规格及设计制造完全符合国家标准及行业有关标准，产品质量合格。产品实行三包，质保期为一年。.在质保期内发生质量问题设备供应方负责免费维修，免费提供现场指导安装调试及技术培训服务。供货时提供产品合格证、使用说明书等资料。

6、潜水泵    型号：175QJ32-72/6

额定功率：11KW

额定电压：380V               额定电流：26.1A

转速：2875转/min            频率：50Hz

流量：32m3  /h                扬程：72米

效率：75%                    数量：2台

整套设备包括潜水电机、水泵。.整机具有抽送沙量不大于0.01%，温度不高于20℃水的能力。结构设计合理、噪音小、体积小、寿命长、重量轻、安装使用维修方便、高效节能、连续运行可靠、不污染水源等特点。本产品的技术要求，规格及设计制造完全符合国家标准及行业有关标准，产品质量合格。产品实行三包，质保期为一年。在质保期内发生质量问题设备供应方负责免费维修，免费提供现场指导安装调试及技术培训服务。供货时提供产品合格证、使用说明书等资料。

7、清水泵  型号：MD46-30×7

型号：MD46-30×7       流量：46m³/h

扬程：210m             效率：70%

转速：2950r/min        配套功率：45KW

出水管径：80mm         必须汽蚀余量：3.0m

具体要求：

1.整套设备包括底座、全套联轴器、三阀、水泵、电机及地脚螺栓。

2.整套设备满足《煤矿安全规程》中有关要求和《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关规定。

3.整机具备可靠的耐磨性能，适应于矿山排水，具有抽送固体颗粒含量不大于1.5%，温度不高于80度矿井水的能力。结构设计合理，效率高，抗气蚀性能好，平稳可靠，振动小，噪音低，维护量少，寿命长，系统综合效率不低于72%。

4.轴承座采用整体结构，配滚动轴承。

5.每台水泵出厂前， 均必须进行转动部件的静、动平衡试验（静平衡精度不低于GB9239-G6.3级，动平衡精度不低于GB9239-G2.5级），并严格按GB3216标准进行全性能整机试验，出具试验记录数据、性能曲线以及试验合格证等相关资料。

6.水泵泵轴采用40Cr钢调质，水泵平衡盘衬环为不锈钢，平衡环材质为铜，首级叶轮、次级叶轮、平衡盘均采用耐磨球墨铸铁。

配套三相异步电动机技术参数

型号：YE3-220M-2        额定功率：45KW

额定电压: 380V         频率：50Hz

转速: 2980r/min        工作制：S1

防护等级：IP55

其他要求：

1.设备生产厂家必须具备完整的正规企业资质证明;

2.提供YE3系列高效率节能电动机产品；

3.设备质量实行“三包”，投入使用一年内产品在使用过程中出  现质量问题，设备提供方负责免费维修，免费提供现场指导安装调试及技术培训服务，并终身提供设备备件及技术服务；

4．供货时提供产品合格证、使用说明书等资料。

8、潜水泵  型号：250QJ80-120/6

额定功率：45KW

额定电压：380V              额定电流：94.1A

转速：2875转/min            频率：50Hz

流量：80m3  /h                扬程：120米

效率：75%                    数量：2台

整套设备包括潜水电机、水泵。整机具有抽送沙量不大于0.01%，温度不高于20℃水的能力。结构设计合理、噪音小、体积小、寿命长、重量轻、安装使用维修方便、高效节能、连续运行可靠、不污染水源等特点。本产品的技术要求，规格及设计制造完全符合国家标准及行业有关标准，产品质量合格。产品实行三包，质保期为一年。在质保期内发生质量问题设备供应方负责免费维修，免费提供现场指导安装调试及技术培训服务。供货时提供产品合格证、使用说明书等资料。

9、水泵（锅炉给水）  型号：2.5GC-6X9

一、主要技术参数

1、型号：2.5GC-6X9

杨程：279m       流量：20m3/h     效率：80％     轴功率：26KW

转速：2950r/min        配用功率：37KW       必须气蚀余量：4.8m

2、电机型号：YE2-200L2-2

功率：37KW       电压：380V    接法：△/Y       电流：68.5A

防护等级：IP55   频率：50HZ    转速：2950r/min    cosΦ0.89

二、技术要求

1、适于输送温度低于110°C的清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的其它液体。

2、具有高效节能、振动小、噪音低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。

3、泵体的进水段、中段、出水段、叶轮、密封环、轴套及尾盖均为铸铁材质；泵轴选用优质碳素钢材；平衡盘选用耐磨铸铁；轴承采用单列向心球轴承，润滑采用钙基黄油。

4、供方应按使用方要求免费技术培训及技术指导。

5、附带泵与电机底座及联轴器，含三阀。

6、电机应具有良好的耐腐蚀性和耐潮性。

7、随机应配套提供各种专用工具和水泵的静平衡试验合格记录、易损件明细表、安装基础图、说明书等各种技术资料。

8、供方应提供质量合格的产品，并协助现场安装、调试和技术指导，质保期自投运起一年。

9、设备运行中出现故障，供方应保证及时到矿协助排除。